Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2025		                                                                                	№ 884

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.04.2025 № 298

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской округ Навашинский

Нижегородской области на период до 2038 года»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6
Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782, в целях
организации обеспечения надежной работы системы водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, Администрация городского округа Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.04.2025 № 298 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период до 2038 года», изложив его в следующей редакции согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления                                                              Т.А.Берсенева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации городского округа Навашинский от 10.12.2025 № 884 |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Навашинский Нижегородской области

от 14.04.2025 №298

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД до 2038 года

2025 г.
Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения городского населенного пункта город Навашино

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения городского населенного пункта город Навашино

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении городского населенного пункта город Навашино

1.2 Существующие балансы водопотребления и перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

1.6  Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского населенного пункта город Навашино

2.2 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотведения городского населенного пункта город Навашино

2.3 Существующие балансы системы водоотведения

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

2.7 Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения

Глава 3. Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориальных образований

3.1 Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет

3.2  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет

3.3  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Поздняковский сельсовет

3.4  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ  Навашинский  Нижегородской области на период до 2038 г. разработана  в соответствии:

- с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- с Порядком разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782;

- с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728;

- с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденными в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом программ развития систем инженерно-технического обеспечения (схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности снабжения и потребления ресурсов с учетом требований, установленных действующими законами РФ;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на ресурсоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Паспорт схемы

| 1 | Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период до 2038 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инициатор проекта | Глава местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области |
| 3 | Местонахождение проекта | Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, Администрация городского округа Навашинский |
| 4 | Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»; -СП 31.13330.2021 «СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г № 1016/пр; - СП 32.13330.2018 «СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018г № 860/пр; -СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г № 920/пр; -Приказ министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 5 | Цели схемы | Целями схемы являются: - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2038г.; - увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды в сельских населенных пунктах; - обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. |
| 6 | Способ достижения цели | Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию имущественного комплекса и замену сетей централизованного водоотведения северной и южной части г. Навашино; -реконструкция имущественного комплекса и замена сетей централизованного водоотведения северной и южной части г. Навашино; - замена устаревших и строительство новых сетей водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения города Навашино. |
| 7 | Сроки и этапы реализации схемы | 1 этап (до 2038г.): - реконструкция двух биологических очистных сооружений, шести канализационных насосных станций, замена внутриквартальных сетей водоотведения, общей протяженностью 31,577 км; - поэтапная перекладка устаревших существующих водопроводных сетей. |
| 8 | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 3.Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 4.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития городского округа. |
| 10 | Контроль за исполнением схемы | Контроль выполнения схемы осуществляется Администрацией городского округа Навашинский |

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

городского населенного пункта город Навашино

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения

городского населенного пункта город Навашино

Муниципальное образование городской округ Навашинский расположено  в  юго-западной  части  Нижегородской  области,  граничит  на  западе с  Муромским  районом  Владимирской  области, граница проходит по  реке Ока, в 158 км от областного центра г.Н. Новгород.

Город Навашино - административный центр городского округа Навашинский. Он связан железной и автомобильной дорогами с городами: Нижним  Новгородом, Муромом, Арзамасом, Выксой, Кулебаками и является транспортным узлом Нижегородской области.

Город Навашино имеет линейную планировочную структуру, территория его вытянута с севера на юг и разделена железной дорогой на две части: северную и южную (г.Навашино и п.Силикатный).

Территория города занимает 1328 га.

Население города Навашино по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 14,016 тыс. человек. Население городского округа по состоянию на 01.01.2025г. составляет20,360 тыс. человек.

Источниками водоснабжения городского округа Навашинский являются 19 артезианских скважин, из них 6 находятся в г. Навашино, 11 на территории сельских поселений, 2 скважины на территории Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод. Скважины находятся в муниципальной собственности, обслуживание осуществляет МП «Жилкомсервис». Протяженность водопроводных сетей составляет 88,27 км, в т.ч. 66,943км.по г. Навашино и 21,327 км. по сельским поселениям, обслуживаемые МП «Жилкомсервис».

Муниципальное предприятие имеет лицензию на соответствующий вид деятельности. Регулярно производится обследование (забор проб) качества подаваемой воды.

Сведения о хозяйственной принадлежности водозаборных скважин, действующих на территории города Навашино, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Объект | Адрес | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №1 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Вл. Советов, д.20 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №2 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. 50 лет Октября, д.18 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №6 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Вл. Советов, д.11 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №7 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Трудовая, д.8 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №8 | Нижегородская область, г. Навашино, ул.Московская в районе дома №1 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина № 9 (51611) | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Цветочная | МП "Жилкомсервис" |
| Скважины №1 Юж. Горьк.мпв | Нижегородская область | МП "Жилкомсервис" |
| Скважины №2Юж. Горьк.мпв | Нижегородская область | МП "Жилкомсервис" |

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водозаборные скважины 1 и 2 находятся в северо-западной части города, скважина № 7 - в юго-восточной части, скважина № 8 - в западной части, скважина № 9  в северо-восточной части п. Силикатный (южная часть города),2 скважины на территории Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод, из них используется скважина №2, скважина № 1 в резерве. Скважины 1, 2 и 8находящиеся на территории города Навашино эксплуатационные, скважины 6,7,9 – резервные.

Эксплуатационные скважины в городе Навашино были пробурены в 1957-1994 годах,скважины на территории Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод запущены в эксплуатацию в 2022 году.

Согласованный лицензией водоотбор составлял до 2022 года - 3561,6 м3/сут. Расчетное водопотребление составляет 84600 м3/месяц или 2729 м3/сутки, в летние месяцы водоотбор увеличивается до 3561 м3/сутки.

Водозабор до введения объекта «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино» представлял собой 5 скважин, расположенных по всему городу,закольцованных в единую систему. Кроме того, в южной части города в п.Силикатный отдельно эксплуатируется скважина № 9. Все скважины работают постоянно, используются для питьевого водоснабжения.

Скважина № 1(по паспорту буровой организации № 47324) - действующая с водоотбором 1000 м3сут, расположена в северо-западной части города, в районе школы, ул. Вл. Советов, д.20. Скважина пробурена Горьковским участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1979г. глубиной 103,0м. Абс. отм. устья скважины - 89,0м.Скважина оборудована насосом ЭЦВ6-63-65.

Появление воды зафиксировано на глубине 65,0м (абс. отм. 24,0м), установившийся уровень - на глубине 14,0м (абс. отм. 75.0м).

Дебит скважины, при откачке на момент бурения составил 33,3л/с при понижении уровня на 12,0м, удельный дебит равен 2,78л/с.

Скважина находится в металлическом круглом колодце диаметром 8м и глубиной 14,0м. Оголовок герметичен: фильтровая колонна закрыта чугунной плитой, в которой имеется отверстие для замера уровней воды, высота патрубка равна 0,5м.

Скважина № 2 (по паспорту буровой организации № А-4048) - действующая с водоотбором 700м3/сут, расположена в северо-западной части, в районе школы № 4, ул. 50 лет Октября, д.18. Скважина пробурена Бабушкинским участком Московского управления треста «Промбурвод» в 1957г. глубиной 111,7м, абс. отм. устья 87,5м.

Скважина оборудована двумя обсадными колоннами диаметром 426мм и 325мм, установленными соответственно в интервалах 0 - 40,0; 0 - 63,5м, до забоя скважина пройдена без крепления, без обсадки. В интервале 63,5 - 111,7м - открытый ствол, диаметр открытого ствола 320мм.

Скважина № 6 (по паспорту буровой организации № 47323) - резервная, используется для водоснабжения медико-санитарной части на момент выхода из строя городского водопровода, среднегодовой среднесуточный водоотбор 1,0м3сут. Скважина находится в крайней северо-западной части города, в районе ГБУЗ «Навашинская ЦРБ», ул. Вл. Советов, д.11.

Скважина пробурена Горьковским участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1979г. глубиной 100,0м. Абс. отм. устья скважины - 88,5м.

Скважина № 7(по паспорту буровой организации № 47324) - действующая с водоотбором 930м3сут, находится в юго-западной части города, ул. Трудовая, д.8. Скважина пробурена АОЗТ «Бурводстрой» г.Сарова в 1994г.глубиной 65,0м. Абс. отм. устья скважины - 82,0м.

Скважина № 8 - действующая с водоотбором 240 м3сут, находится в южной части города, ул. Московская, д. 1. Скважина пробурена АОЗТ «Бурводстрой» г.Сарова в 1994г.глубиной 65,0м. Абс. отм. устья скважины - 88,0м.

Скважина № 9(по паспорту буровой организации № 51611) - действующая с водоотбором 930,6м3сут. Скважина находится в северо-восточной   части   п.   Силикатный   на  ул.   Цветочной (южная часть г.Навашино). Скважина пробурена Горьковским   участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1980г. глубиной 80,0м. Абс. отм. устья скважины - 80,0м.

Водоотбор ведется по производительности и времени работы насосов, кроме скважины № 8 – по узлу учета.

Запасы подземных вод для хозпитьевого и технологического водоснабжения в количестве 3587 м3/сут. до 2022 года, обеспечивались производительностью 6 скважин.

1.1.3. Существующее положение в сфере водоснабжения

городского населенного пункта город Навашино

Вода  из  артезианских  скважин  поступает  в  систему  водоснабжения  «водопроводные сети» без дополнительной  очистки.

В питьевой воде города регистрируются превышения предельно-допустимой концентрации по химическим показателям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 года № 24: повышенное содержание железа и марганца. На  отдельных  скважинах  города Навашино зафиксировано превышение железа в питьевой воде. Ухудшение её качества у потребителя также связано с ветхостью и изношенностью водопроводных сетей.

Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных Испытательным Лабораторным центром по состоянию на 2025 год минерализация воды по данным скважинам изменялась от 0,7г/л (скв. 9) до 1,3г/л (скв. 1, 2), общая жесткость соответственно 8,4 - 15,0 мг-экв/л, величина мутности - от 1,5 (скв. 9) до 15,0мг/л (скв.№ 7) (при норме 1,5мг/л), содержание железа изменяется в пределах 0,3мг/л (скв. №9) - 5,9 мг/л (скв. № 7) при норме 0,3мг/л. Таким образом, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по значению жесткости, мутности, величине минерализации и железа.

Технические и технологические проблемы в водоснабжении городского населенного пункта город Навашино:

1. Высокая изношенность водопроводных сетей, что приводит к высоким потерям воды в процессе транспортировки к потребителям. Более 95% общей протяженности трубопроводов имеют износ до 100%. Следовательно, при высокой аварийности, имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Отсутствие на всех участках водопроводных сетей регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

Анализируя результаты лабораторного контроля за качеством  подаваемой населению питьевой  воды, установлено, что  качество  питьевой  воды из артезианских скважин определено природным составом подземных  вод, имеет стабильное, длительное в течение многих лет отклонение от гигиенических требований на питьевую воду по содержанию железа, общей жесткости и мутности. Мероприятия по очистке питьевой воды на скважинах, в жилых зданиях не производятся. В настоящее время имеется  тенденция к ухудшению качества воды по санитарно-химическим показателям, так как ветхая система трубопроводов способствует вторичному загрязнению питьевой воды. Вследствие того, что питьевая  вода из системы централизованного водоснабжения поступает ненадлежащего качества, более 70% населения города Навашино вынуждено использовать  воду для питьевых нужд из источников нецентрализованного  водоснабжения.

Единственным альтернативным вариантом улучшения качества подаваемой населению города Навашино воды, соответствующей ГОСТ «Вода питьевая» является строительство  водозабора  и  водовода  от  Навашинского  участка Южно-Горьковского месторождения  подземных  вод  до г.Навашино.

В целях реализации данного варианта и определения долгосрочной перспективы развития централизованной системы водоснабжения города Навашино и улучшения качества подаваемой воды администрацией города и района были проведены следующие мероприятия: разработан и утвержден Проект планировки территории прокладки трассы водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино. Проект планировки территории прокладки трассы водовода от Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино разработан  отделом Генплана  МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект». Проектируемая трасса линейного объекта капитального строительства (водовода) проходит по территории МО г. Навашино с юга на север от проектируемого источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (Навашинский участок Южно-Горьковского месторождения),

расположенного  в 5 км южнее г. Навашино (на левобережье р. Оки). Частью своей трасса водовода проходит по территории городского округа  Навашинский, большой своей частью – по территории города Навашино (в его границах), проходя параллельно или пересекая линейные объекты капитального строительства существующие или проектируемые (в соответствии с Генеральным планом города): автодороги, линии электропередач, железную дорогу.

Общий запас подземных вод составляет ориентировочно 15 тыс.куб.м/сут.  В качественном отношении подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода».

Схема подачи воды в город следующая: из скважин вода насосами первого подъема подается по двум водоводам d300мм в водопроводные сети города. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Схема водоснабжения выполнена с учетом ранее разработанного в 1995году проекта «Водоснабжение из подземных источников г.Навашино» институтом «Сантехпроект».

Расчетная потребность в воде на I очередь в соответствии с ранее выполненным генпланом города  составит  5278 м3/сут., на расчетный срок -  7364м3/сут.

С вводом в действие нового водозабора  арт.скважины на территории города, у которых соблюдается I пояс ЗСО, необходимо законсервировать и сохранить на особый период.

Решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.09.2013 № 10008-150-6582 осуществлен перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, оформлен земельный участок, зарегистрированы права собственности; получено гидрогеологическое заключение об оценке воздействия эксплуатации проектного водозабора на окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое заключение (от 12.07.2013 № 52.НЦ.17.000.Т.000867.07.13) о соответствии требований в проектной документации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

По состоянию на 01.01.2023 г. в городском округе Навашинский было 2 лицензии на пользование недрами, выданные Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, а именно: выдана муниципальному предприятию городского округа Навашинский «Жилкомсервис» (далее - МП «Жилкомсервис»), для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, дата окончания действия лицензии 04.12.2040 г., и лицензия выданная ООО «Водный ресурс» (учредитель МП «Жилкомсервис»), для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, дата окончания действия лицензии 01.08.2037 г.

В целях получения единого тарифа на предоставление услуги по водоснабжению, МП «Жилкомсервис» подали заявку на переоформление лицензии на пользование недрами, с ООО «Водный ресурс» на МП «Жилкомсервис». По итогу проделанной работы у МП «Жилкомсервис» в настоящее время имеется лицензия на пользование недрами (разведка и добыча подземных вод) серия НЖГ №015179 тип ВЭ от 01.06.2023 г., со сроком окончания пользования участком недр 01.08.2037 г.

В рамках национального проекта «Экология» (региональный проект «Чистая вода») в 2020 году на территории городского округа Навашинский  начались работы по строительству объекта «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино» (далее – Объект). Проектной документацией на строительство предусмотрены:

- прокладка водовода в 2 линии протяженностью 10 115,0 м.,

- строительство подъездной автодороги протяженностью 420,0 м.,

- монтаж 2 резервуаров чистой воды, наливным объемом 719,0 м. куб. каждый;

- возведение станции очистки воды «БИОГАРД» и водопроводной насосной станции II подъема.

Срок выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ по Объекту  2020 – 2022 годы.

В  2022 году завершились строительно-монтажные работы на объекте  «Строительство  водозабора  и  водовода  от  Навашинского  участка  Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино». В ходе строительства были  выполнены  работы  по  прокладке  9  км водовода  (в  2  нитки),  на  площадке водозабора прокладка внутриплощадочных сетей протяженностью 1 км, монтаж 2 резервуаров  очищенной  воды,  водопроводной  насосной станции  II  подъема  в блочно-модульном  исполнении,  станции  очистки  воды  и  двух трансформаторной подстанции.

Объект введен в эксплуатацию 05.12.2022 года.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги (внутриплощадочная) | километр | 0,70858 |
| Диаметр водопровода | миллиметр | 355 |
| Протяженность дороги (от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино) | метр | 9001,40 |
| Общая протяженность внутриплощадочных сетей | метр | 1044,35 |
| Водопроводная насосная станция II подъема в блочно-модульном исполнении | штук | 1 |
| Резервуар очищенной воды | штук | 2 |
| Станция очистки воды производительностью до 6000 м.куб/сутки | штук | 1 |
| Двухтрансформаторная подстанция (КТП-БК) | штук | 1 |

Реализация мероприятий по строительству Объекта позволила вывести из эксплуатации артезианские скважины расположенные в черте города и полностью перейти на поставку качественной воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» из двух артезианских скважин находящихся за чертой города.

Следующим этапом была выполнена замена основных   распределительных городских  водопроводных  сетей,  износ  которых  достигает 90% и строительство новых в тех районах города, где централизованное водоснабжение отсутствует.

С   целью   решения   проблемы   предоставления   качественных   услуг   по водоснабжению,  в  2020 году в рамках проекта участия населения в модельном бюджете территории «ВАМ РЕШАТЬ» была разработана проектно-изыскательская документация на объект «Модернизация   сетей   холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап – Реконструкция  существующих и строительство новых водопроводных  сетей  г. Навашино)».  Протяженность  проектируемых  сетей -18,9245 км. городских трубопроводов.

В соответствии с проектной документацией, выполнение работ по замене существующих и строительству новых водопроводных сетей осуществляются на территории северной и южной частей города. Протяженность проектируемых сетей по северной части составляет 12,6245 км, по южной – 6,3 км.

В южной части принят полиэтиленовый подземный водопровод из:

- трубы Мультитекс III ПЭ100 RC/ПЭ100 ПИТ SDR 17: Ø160х9.5;

- трубы Мультитекс II ПЭ100 RC/ПЭ100 ПИТ SDR 17: Ø63х3.8 и Ø160х9.5.

В северной части принят полиэтиленовый подземный водопровод из:

- трубы Мультитекс III ПЭ100 RC/ПЭ100 ПИТ SDR 17: Ø110х6.6, Ø160х9.5, Ø225х13.4 и Ø315х18.7.

- трубы Мультитекс II ПЭ100 RC/ПЭ100 ПИТ SDR 17: Ø63х3.8, Ø110х6.6, Ø160х9.5, Ø225х13.4 и Ø315х18.7.

Прокладка проектируемых сетей предусмотрена как открытым способом, так и, в местах перехода под автодорогами, благоустроенной территорией и в стесненных условиях, методом горизонтально-направленного бурения в футлярах из труб Мультиплекс III ПЭ100 RC/ПЭ100/ПЭ100 RC ПИТ SDR17 с последующей протяжкой рабочей трубы.

В точках подключения к существующим сетям водопровода и по длине трассы для устройства ремонтных участков запроектированы колодцы с переключающей и запорной арматурой.

В пониженных местах на сетях предусмотрена установка колодцев для опорожнения сети на случай ремонта (со сливом в мокрый колодец). Для отбора проб питьевой воды из водопроводной сети в части колодцев установлены пробно-спускные краны.

В 2023 году объект «Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап – реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино») был включен в государственную региональную программу Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 - 2027 годы)» со сроком реализации 2023 - 2024 годы.

Заключен муниципальный контракт от 20.07.2023 года №39 «Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап – Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино)». Генеральный подрядчик – ООО «Гривна», в 2025 году работы были продолжены.

1.2.Существующие балансы водопотребления

и перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения

| Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная производительность артезианских скважин | 8847,0 |  | 8847,0 | 8847,0 | 8847,0 | 8847,0 | 8847,0 |  | 8847,0 | 8847,0 | 8847,0 |  | 8847,0 |  | 8847,0 |  | 8847,0 |  | 8847,0 |  | 8847,0 |  |
| Годовой расход | 694,0 |  | 750,0 | 760,7 | 790,0 | 805,0 | 820,0 |  | 850,0 | 870,0 | 905,0 |  | 915,0 |  | 930,0 |  | 950,0 |  | 970,0 |  | 1000,0 |  |
| Население, в т.ч.: | 555,0 |  | 605,0 | 610,2 | 629,5 | 634,5 | 639,5 |  | 659,5 | 669,5 | 694,5 |  | 694,5 |  | 699,5 |  | 704,5 |  | 709,5 |  | 729,5 |  |
| существующие | 516,0 |  | 560,0 | 560,2 | 564,5 | 566,5 | 570,0 |  | 580,0 | 590,0 | 595,0 |  | 595,5 |  | 599,5 |  | 600,5 |  | 604,5 |  | 614,5 |  |
| новые | 39,0 |  | 45,0 | 50,0 | 65,0 | 68,0 | 69,5 |  | 79,5 | 79,5 | 99,5 |  | 99,0 |  | 100,0 |  | 104,0 |  | 105,0 |  | 115,0 |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 62,5 |  | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |  | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,0 |  | 120,0 |  | 125,0 |  | 130,0 |  |
| Прочие общественно-деловые здания | 61,0 |  | 64,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |  | 85,0 | 90,0 | 95,0 |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,0 |  | 120,0 |  | 125,0 |  |
| Ресурсоснабжающие организации | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  |
| ИТОГО | 694,0 |  | 750,0 | 760,7 | 790,0 | 805,0 | 820,0 |  | 850,0 | 870,0 | 905,0 |  | 915,0 |  | 930,0 |  | 950,0 |  | 970, |  | 1000,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | 940,24 |  | 944,98 | 908,79 | 910,79 | 925,0 | 977,7 |  | 1014,2 | 1016,2 | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  |
| Население, в т.ч. | 731,85 |  | 809,61 | 788,22 | 790,22 | 821,6 | 822,1 |  | 823,6 | 825,6 | 883,1 |  | 883,1 |  | 883,1 |  | 883,1 |  | 883,1 |  | 883,1 |  |
| существующие | 681,15 |  | 758,91 | 737,22 | 737,22 | 766,6 | 766,6 |  | 766,6 | 766,6 | 766,6 |  | 766,6 |  | 766,6 |  | 766,6 |  | 766,6 |  | 766,6 |  |
| новые | 50,7 |  | 50,7 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 55,5 |  | 57,0 | 59,0 | 116,5 |  | 116,5 |  | 116,5 |  | 116,5 |  | 116,5 |  | 116,5 |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 40,99 |  | 37,29 | 41,16 | 41,16 | 45,0 | 45,0 |  | 80,0 | 80,0 | 115,6 |  | 115,6 |  | 115,6 |  | 115,6 |  | 115,6 |  | 115,6 |  |
| Прочие общественно-деловые здания | 167,40 |  | 98,08 | 79,41 | 79,41 | 110,6 | 110,6 |  | 110,6 | 110,6 | 110,6 |  | 110,6 |  | 110,6 |  | 110,6 |  | 110,6 |  | 110,6 |  |
| ИТОГО | 940,24 |  | 944,98 | 908,79 | 910,79 | 925,0 | 977,7 |  | 1014,2 | 1016,2 | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  | 1109,3 |  |

1.3.Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектом сохраняется существующая схема водоснабжения с последующим подключением новых абонентов к центральному водоснабжению от артезианских скважин, находящихся на территории Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

1.4. Оценка капитальных вложений

в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий по обеспечению населения  качественной  питьевой  водой – «Строительство водозабора и  водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино» стоимость объекта составила за  2020-2023  годы  516,456  млн.  руб.,  в  том  числе федеральный бюджет –453,889 млн. руб., областной бюджет –15,130 млн. руб., местный бюджет –47,437 млн. руб.

По объекту «Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап – реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино») включенному в государственную региональную программу Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» со сроком реализации 2023-2025 годы, цена муниципального контракта – 278,740 млн. руб., из них: средства местного бюджета –1,022 млн. руб., средства областного бюджета – 101,192 млн. руб., средства ППК «Фонд развития территорий» - 176,526 млн. руб.

1.5.Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

На территории муниципального образования городской округ Навашинский нет действующих водоочистных сооружений, поэтому ущерб окружающей среде нанесен быть не может.

Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

1.6. Бесхозяйные объекты централизованной

системы водоснабжения

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории городского округа Навашинский не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения

городского населенного пункта город Навашино

В городе Навашино имеется централизованная система бытовой канализации. Отвод бытовых и производственных сточных вод с северной части города осуществляется системой самотечно-напорной канализации  на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные к северу от города с соблюдением санитарно-защитной зоны размером 400 м.  Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р.Велетьма за городской чертой.

Общая протяженность канализационных сетей в целом по городу составляет 31,577 км.

С 1 января 2026 года водоотведение на всей территории городского округа Навашинский будет обеспечиваться МП  «Жилкомсервис». В городе имеется два биологических очистных сооружения.

В целях обеспечения качественного предоставления услуги по водоотведению жителям города Навашино, а также бесперебойной работы системы водоотведения, в 2021 году муниципальным предприятием городского округа Навашинский «Жилкомсервис» за счет собственных средств предприятия и на средства бюджета городского округа, на общую сумму 4500,0 тыс. рублей, были приобретены очистные сооружения (имущественный комплекс, состоящий из зданий, сооружений и земельных участков расположенных под ними, в количестве 24 объектов).

Фактическая производительность очистных сооружений МП  «Жилкомсервис» (до 01.01.2026 г. переданы в аренду ООО «Стройсервис») города Навашино используется на 20 % от проектной мощности.

2.2 Описание существующих технических и технологических

проблем в сфере водоотведения

городского населенного пункта город Навашино

В связи с высокой степенью износа оборудования и в целях обеспечения предоставления качественных услуг по водоотведению жителям города Навашино,  очистные сооружения находящиеся на территории южной и северной части города требуют реконструкции, в связи с чем Администрацией городского округа Навашинский направляются письма в профильные министерства Нижегородской области для решения вопроса о включении мероприятий по реконструкции в действующие программы, реализуемые Правительством Нижегородской области.

2.3. Существующие балансы системы водоотведения

| Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность, всего, в т.ч.: - МП «Жилкомсервис» (до 01.01.2026 г. переданы в аренду ООО «Стройсервис»); - МП «Жилкомсервис» | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 | 3325,15 3212,0 113,15 |
| Годовой расход | 678,5 | 734,5 | 745,2 | 774,5 | 789,5 | 804,5 | 834,5 | 854,5 | 889,5 | 899,5 | 914,5 | 934,5 | 954,5 | 984,5 |
| Население, в т.ч.: | 555,0 | 605,0 | 610,2 | 629,5 | 634,5 | 639,5 | 659,5 | 669,5 | 694,5 | 694,5 | 699,5 | 704,5 | 709,5 | 729,5 |
| существующие | 516,0 | 560,0 | 560,2 | 564,5 | 566,5 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 595,0 | 595,5 | 599,5 | 600,5 | 604,5 | 614,5 |
| новые | 39,0 | 45,0 | 50,0 | 65,0 | 68,0 | 69,5 | 79,5 | 79,5 | 99,5 | 99,0 | 100,0 | 104,0 | 105,0 | 115,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
| Прочие общественно-деловые здания | 61,0 | 64,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 |
| ИТОГО | 678,5 | 734,5 | 745,2 | 774,5 | 789,5 | 804,5 | 834,5 | 854,5 | 889,5 | 899,5 | 914,5 | 934,5 | 954,5 | 984,5 |
| Присоединенная нагрузка | 940,24 | 944,98 | 908,79 | 910,79 | 925,0 | 977,7 | 1014,2 | 1016,2 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 |
| Население, в т.ч. | 731,85 | 809,61 | 788,22 | 790,22 | 821,6 | 822,1 | 823,6 | 825,6 | 883,1 | 883,1 | 883,1 | 883,1 | 883,1 | 883,1 |
| существующие | 681,15 | 758,91 | 737,22 | 737,22 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 |
| новые | 50,7 | 50,7 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 55,5 | 57,0 | 59,0 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
| Отдельностоящие здания бюджетных организаций | 40,99 | 37,29 | 41,16 | 41,16 | 45,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 167,40 | 98,08 | 79,41 | 79,41 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоотведения

На территории города Навашино в настоящее время работают 2 очистных сооружения, а именно:

- биологические очистные сооружения (1975 г. постройки) по адресу: г. Навашино, пос. Силикатный, 35 (в южной части города Навашино), проектная мощность – 0,31 тыс. м3  /сутки, фактическая мощность (по итогам 2024 года) – 0,128 тыс.м3 /сутки; 1 канализационная насосная станция, протяженность напорного коллектора-0,2км., численность населения в зоне обслуживания – 888 чел.;

- биологические очистные сооружения (1987 г. постройки) по адресу: г. Навашино, расположенных северо-восточнее от г.Навашино за озером "Зеленое" (в северной части города Навашино), проектная мощность - 8,8 тыс. м3/сутки, фактическая мощность - 1,8 тыс. м3/сутки, 5 канализационных насосных станций, протяженность напорного коллектора- 6 км., численность населения в зоне обслуживания – 9185 чел.

Имущественный комплекс централизованного водоотведения северной части г. Навашино, в том числе биологические очистные сооружения, канализационные насосные станции и канализационные сети с 2006 года находились в частной собственности, а именно принадлежали ООО «Водоканал» город Навашино.

Капитального ремонта комплекса централизованного водоотведения не проводилось, только замена аварийных участков сетей и устранение аварий, в связи с этим имущество находится в крайне изношенном состоянии. При проведении проверок надзорными органами систематически выявляются нарушения. По результатам последней проведенной проверки в 2023 году, выявлены нарушения эксплуатации очистных сооружений (нарушений требований технического регламента, а также сброс сточных вод в водные объекты с превышением концентрации загрязняющих веществ), а именно зафиксировано превышение допустимых показателей в несколько сотен раз, что оказывает значительное негативное воздействие на состояние водных объектов.

В целях обеспечения качественного предоставления услуги по водоотведению и безопасной жизнедеятельности жителей города Навашино, в декабре 2021 года администрацией городского округа Навашинский, в лице муниципального предприятия городского округа Навашинский «Жилкомсервис» (далее – МП «Жилкомсервис»), у ООО «Водоканал» города Навашино, в лице конкурсного управляющего, был приобретен в муниципальную собственность городского округа Навашинский имущественный комплекс централизованного водоотведения северной части г. Навашино.

В связи с высокой степенью износа оборудования и в целях обеспечения предоставления качественных услуг по водоотведению жителям города Навашино, необходимо разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию имущественного комплекса и замену сетей централизованного водоотведения северной и южной части г. Навашино, для последующей реализации данных мероприятий в рамках федеральных и региональных проектов.

2.5. Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходима реализация мероприятий по очистке сточных вод с внедрением новых технологий.

2.6. Оценка капитальных вложений

в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Разработка планов по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения должна производиться на основании технического обследования централизованных систем водоотведения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.7.Бесхозяйные объекты

централизованной системы водоотведения

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории городского округа Навашинский не выявлено.

Глава 3. Схема водоснабжения и  водоотведения

административно-территориальных образований

3.1. Схема водоснабжения и  водоотведения

административно-территориального образования

Большеокуловский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  на период до 2038 года разработана на основании следующих документов:

- с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- с Порядком разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение.

- Водоотведение.

# ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

# об административно-территориальном образовании

# Большеокуловский сельсовет

Территория административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области находится в центральной части городского округа Навашинский. 	Общая площадь поселения составляет 319,97 кв.м. Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования с областным и окружным центрами обеспечивают автомобильные  дороги регионального значения: а/д «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород», проходящая с юго-запада на северо-восток в западной части территории сельского поселения и являющаяся второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области; а/д  «Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород»; а/д  «Владимир-Муром-Арзамас», проходящая с северо-запада на юго-восток в  в юго-восточной части территории, а также а/д межмуниципального значения «Ольховка- Новошино- Горицы».

Территория  административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  граничит:

| - | с севера – с Поздняково; |
| --- | --- |
| - | северо-востока – с Вачским муниципальным районом; |
| - | юго-востока – с. Натальино; |
| - | с юга, юго-запада, запада – с г. Навашино; |
| - | с северо-запада – городской округ Муром Владимирской области. |

Границы административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет проходят: в северо-восточном направлении по северной границе лесного массива Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, огибая с южной стороны кварталы 103, 102, Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, выходит к реке Сережа.

В юго-восточном направлении по середине реки Сережа в западном направлении по смежеству с землями СПК "Роговский". Далее - по границе кварталов 93, 92, 91, 90, 89 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с землями СПК "Валтовский", далее по середине реки Сережи до южной границы квартала 99, далее по восточной, юго-восточной границе квартала 98 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, далее по середине реки Сережа, по границе кварталов 98, 97, 84, 83 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с землями СПК "Левинское". Затем по середине реки Теша и выходит к северному углу квартала 44 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, далее по середине реки Теша в юго-восточном направлении по смежеству с кварталами 44, 48 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза до железной дороги ОАО "РЖД", далее проходит в западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД"и пересекает железную дорогу ОАО "РЖД".

В юго-западном направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД" до квартала 49 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, далее пересекает железную дорогу ОАО "РЖД" по западной границе квартала 49 и проходит по северной границе полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД" до автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, далее пересекает автомобильную дорогу в районе моста через железную дорогу ОАО "РЖД", далее в северном направлении по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас совпадает с границей городского поселения город Навашино, далее граница проходит по восточной, южной и западной границе Большеокуловской школы, далее по правой полосе отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, пересекает автомобильную дорогу и проходит по восточной окраине застройки, далее проходит по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас к мосту через реку Велетьма, далее пересекает автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, проходит от автомобильной дороги по правому берегу реки Велетьма, по юго-восточной и северо-восточной границе очистных сооружений, далее частично по юго-восточной, северо-восточной, северо-западной и южной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Сад № 5 "Спутник", далее пересекает реку Велетьма, проходит по северо-западному берегу озера Зеленое, далее вдоль берега ручья проходит по границе городского поселения город Навашино, далее проходит в юго-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, далее проходит вдоль правой полосы отвода автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Н.Новгород, далее граница проходит по правой стороне внутрихозяйственной дороги, совпадает с границей г. Навашино и проходит параллельно железной дороге ОАО "РЖД", далее пересекает линию электропередачи (ЛЭП), железную дорогу ОАО "РЖД" и совпадает с границей городского поселения город Навашино, далее проходит по юго-восточной и юго-западной границе земель СПК "Большеокуловский", далее проходит по северо-восточной границе чересполосного участка городского округа Муром Владимирской области по смежеству с железной дорогой ОАО "РЖД", далее по северо-восточной границе чересполосного участка Муромского района Владимирской области, по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, далее по юго-восточной и северо-западной границам чересполосного участка Муромского района Владимирской области по смежеству с землями СПК "Большеокуловский". Далее граница проходит по границе земель СПК "Новошинское" по смежеству с южной, восточной и северо-восточной границей чересполосного участка г.о. Муром Владимирской области.

В северо-западном направлении от середины реки Оки по середине реки Теша, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород в районе деревни Покров, далее проходит по середине реки Теша, далее по границе земель СПК "Новошинский" по смежеству с границей СПК "Поздняковский", далее по середине реки Теша, далее по северным границам кварталов 1, 2, 3 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. Затем граница проходит в северо-восточном направлении по середине реки Теша до смежества с землями СПК "Новошинский", далее в северо-восточном направлении по границе земель СПК "Сонинский" по смежеству с Дедовским лесничеством Навашинского лесхоза, далее по юго-восточной границе квартала 38 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. Далее по границе квартала 3 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с восточной границей квартала 32 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза.

# Основные  технико-экономические  показатели

| №№ п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | га | 31997 | 31997 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения в т.ч.: | чел. | 2350 | 2682 |
| - | в сельском поселении, в том числе в индивидуальном жилом фонде | -«- | 2350 | 2682 |
| 2.2 | Количество населенных пунктов. | единиц | 15 | 15 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 99,9 100,0 | 185,4 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | -«- | - | 99,9 53,9 |
| - | новое индивидуальное строительство | -«- | - | 85,5 46,1 |
| 3.2. | Распределение жилого фонда |  |  |  |
| - | малоэтажный индивидуальный | т.м2 общ.пл. % | 99,9 100,0 | 185,4 100,0 |
| 3.3. | Новое строительство-застройка индивидуальная малоэтажная | т.м2 общ.пл. % | - | 85,5 100,0 |
| 4. | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| - | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,130 | 1,263 |
| 4.2. | Канализация |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод (септики) | тыс.м3/сут | 0,065 | 0,430 |

3.1.1.СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоснабжения

## административно-территориального образования

## Большеокуловский сельсовет

## В настоящее время  источником водоснабжения  территории служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются общественные шахтные колодцы. Населением используются также индивидуальные источники. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  как правило,  является нестабильным по микробиологическим показателям.

Существующие источники и объекты водоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Большое Окулово | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Новая трудовая у д.10 |
|  |  |  | ул. Новая трудовая у д.26 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.40 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.76 |
|  |  |  | ул. Пролетарская между д.90-92 |
|  |  |  | ул. Ленина между д.7-9 |
|  |  |  | ул. Ленина напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Шмакова между д.12-14 |
|  |  |  | ул. Революции напротив д.20 |
|  |  |  | ул. Калинина у д.11 |
|  |  |  | ул. Калинина в районе д.46 |
|  |  |  | ул. Бахтина напротив д.6 |
| 2. | с. Сонино | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Трудовая между д.19-21 |
|  |  |  | ул. Трудовая позади зем.уч. 38 |
|  |  |  | ул. Трудовая у д.40 |
|  |  |  | ул. Трудовая у д.107 |
|  |  |  | ул. Трудовая напротив д.120 |
|  |  |  | ул. Зеленая между д.15-16 |
|  |  |  | в районе Сонинской школы |
| 3. | д. Горицы | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Советская у д.3 |
|  |  |  | ул. Овражная слева от д.1 |
|  |  |  | ул. Заречная напротив д.39 |
|  |  |  | ул. Заречная на зем.уч. 57 |
| 4. | д. Малое Окулово | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Пионерская у д.15 |
|  |  |  | ул. Пионерская у д.60 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.18 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.37 |
| 5. | д. Волосово | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 6. | д. Покров | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 7. | д. Ярцево д. Ольховка д. Князево д. Безверниково д. Бельтеевка | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | д. Ярцево, ул. Ленина в районе д.25 |
|  |  |  | Нет данных |

Ориентировочные данные по объемам водопотребления и % обеспеченности водопроводом (существующее положение) приведены в табл. 3.

Общее водопотребление населением составляет ориентировочно 117,5 куб.м/сут.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Население , чел. | Ориентировочное водопотребление, куб.м/сут | % обеспеченности водопроводом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Большое Окулово | 1306 |  | 65,3 | - |
| 2. | р-д Велетьма | 4 |  | 0,2 | - |
| 3. | д. Малое Окулово | 185 |  | 9,25 | - |
| 4. | р-д Приокский | 0 |  | 0 | - |
| 5. | д. Ярцево | 50 |  | 2,5 | - |
| 6. | д. Бельтеевка | 9 |  | 0,45 | - |
| 7. | д. Горицы | 116 |  | 5,8 | - |
| 8. | с. Сонино | 212 |  | 10,6 | - |
| 9. | с. Новошино | 328 |  | 16,4 | - |
| 10. | д. Безверниково | 24 |  | 1,2 | - |
| 11. | д. Волосово | 26 |  | 1,3 | - |
| 12. | д. Князево | 18 |  | 0,9 | - |
| 13. | д. Ольховка | 17 |  | 0,85 | - |
| 14. | д. Покров | 2 |  | 0,1 | - |
| 15. | д. Угольное | 53 |  | 2,65 | - |
|  | Итого: | 2350 |  | 117,5 | - |

Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет

1. Населенные пункты  административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет не охвачены централизованным водоснабжением.

2.Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

3.Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4.Отсутствие в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Перспективная схема водоснабжения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение, а также  количество одновременных пожаров принимаются согласно действующего законодательства.

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на территории представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большое Окулово | 15/10 | д. Безверниково | 5/- |
| д. Малое Окулово | 10/5 | д. Волосово | 5/- |
| д. Ярцево | 10/5 | д. Князево | 5/- |
| д. Горицы | 10/5 | д. Ольховка | 5/- |
| с. Сонино | 10/5 | д. Покров | 5/- |
| с. Новошино | 10/5 | д. Угольное | 5/- |
| р-д Приокский | 5/- | р-д Велетьма | 5/- |
| д. Бельтеевка | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных резервуаров и водоемов.

Основная задача по развитию водоснабжения сельских населенных пунктов заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции.

Также предлагается мероприятие по очистке, ремонту и строительству в случае необходимости шахтных  колодцев в зонах жилой застройки  а также организация лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения.

3.1.2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения

## административно-территориального образования

## Большеокуловский сельсовет

Населенные пункты административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  не канализованы. В настоящее время все частные домовладения и зданий общественного назначения имеют выгребные ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения. Основная задача по развитию систем канализации административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Перспективы  развития схемы водоотведения

Для оптимизации процесса водоотведения в населенных пунктах поселения генеральным планом предусмотрено оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию очистных сооружений г.Навашино.

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время закрытой сети дождевой канализации в границах территории нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части, через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий. |

3.2. Схема  водоснабжения и  водоотведения

административно-территориального образования

Натальинский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2038 года  разработана на основании следующих документов:

- Федерального Закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также создания безопасных и комфортных условий для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение;

- Водоотведение.

Территория административно-территориального образования Натальинский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области находится в юго-западной части Нижегородской области, в 210 км. От областного центра,и в 26 км. от города Навашино. Общая площадь поселения составляет 401,79 кв.м.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории городского округа  с областным и окружным центрами обеспечивают автомобильные  дороги регионального значения: а/д Кулебаки – Валтово –Салавирь, проходящая с юго-запада на северо-восток в западной части территории сельского поселения и являющаяся второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области; По территории администрации проходит ж\д Москва – Казань, а также имеется а/д межмуниципального значения Валтово -Рогово.

Территория административно-территориального образования Натальинский сельсовет граничит:

| - | с севера – с лесами Навашинского лесничества; |
| --- | --- |
| - | северо-востока – с Вачским муниципальным округом; |
| - | юго-востока – с Сосновским муниципальным округом; |
| - | с юга, юго-запада, с городским округом город Кулебаки; |
| - | с северо-запада – с лесами Навашинского лесничества. |

Краткая   географическая характеристика  территории административно-территориального образования Натальинский сельсовет.

# Рельеф. Климат. Растительность.

# Рельеф поверхности территории  среднеравнинный, пологоволокнистый, с небольшими уклонами, крутизна склонов на территории измеряется от 0 до 60 градусов.

# Климат района расположения умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и теплым неустойчивым летом. Самый теплым месяцем является июль, а самым холодным январь, среднемесячные температуры  которых составляют соответственно +25град. и -25 град.С.

Среднемноголетняя температура воздуха составляет +3,6град., максимальная+37град, минимальная -40гр.С. Преобладающими ветрами являются юго- западные. Среднегодовое количество осадков на территории составляет 500-550мм. Продолжительность ливневых дождей на территории  изменяется в широких пределах: от 0,30ч. до 1 часа.

Округ расположения относится к районам со значительным снеговым покровом. Устойчивый снежный покров появляется в ноябре и сохраняется в среднем 150 дней. Наибольшая высота снежного покрова характерна для февраля месяца и составляет в среднем 70-90см., достигая в отдельные годы 1.10 см. Сход снежного покрова наблюдается, как правило, в  среднем с 14 марта по 20 апреля.

Средняя многолетняя продолжительность основного периода снеготаяния составляет 35 суток.

Административно-территориальное образование Натальинский сельсовет находится в лесостепной зоне. Преобладают лиственные породы деревьев, хотя имеются большие площади хвойных пород (в основном сосна).

На территории административно-территориального образования Натальинский сельсовет протекают несудоходные реки р. Тёша, р. Сережа, р.Салакса.

Весенний подъем уровня начинается в конце марта- начале апреля, еще при ледоставе и продолжается 15-20 дней. Высота подъема достигает 3,5м. 	Наивысший  подъем уровня воды наблюдается в конце  апреля –начале мая.Максимальный паводок был зарегистрирован в  1971 году и составляет на реке Теша 9,5м, ведется многолетние наблюдение за уровнем воды.В зимнее время обильные снегопады и сильные ветра приводят к большим заносам на автомобильных дорогах, с нарушением электроснабжения из-за обрывов воздушных ЛЭП.

Наличие лесных массивов в летний период представляет большую опасность в пожарном отношении. В весенне-летний период создается сложная гидрологическая обстановка.

В зону затопления попадает участок автомобильной дороги Натальино-Родяково, Валтово –Салавирь.

Экономическая характеристика.

В состав административно-территориального образования Натальинский сельсовет входят 15 населенных пунктов, в том числе:

с.Натальино,д.Родяково,п.Степурино,рзд.Валтово,д.Маслово,д.Левино,д.Мещерское,д.Валтово,д.Рогово,д.Степурино,д.Пустынь,д.Кистаново,д.Румасово,д.Салавирь,д.Бобровка.

Численность населения составляет 1967 человек, трудоспособное население занято в бюджетной сфере, торговле, на переработке древесины, в сельском хозяйстве.

На территории расположены 3 школы,1 садик, 4 ФАП и амбулатория.

| № п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | га | 40179 | 40179 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения в т.ч.: | чел. | 1967 | 2481 |
| - | в сельском поселении, в том числе в индивидуальном жилом фонде | -«- | 1967 | 2481 |
| 2.2 | Количество населенных пунктов. | единиц | 15 | 15 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 101.1 100,0 | 193.6 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | -«- | 101.1 100,0 | 101.1 53,9 |
| - | новое индивидуальное строительство | -«- | - | 85,5 46,1 |
| 3.2. | Распределение жилого фонда |  |  |  |
| - | малоэтажный индивидуальный | т.м2 общ.пл. % | 101.1 100,0 | 185,4 100,0 |
| 3.3. | Новое строительство-застройка индивидуальная малоэтажная | т.м2 общ.пл. % | - | 85,5 100,0 |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| - | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,130 | 1,263 |
| - | Протяженность сетей | км | 11,8 | 11,8 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод (септики) | тыс.м3/сут | 0,065 | 0,430 |
| - | Протяженность сетей | км | 16,6 | 16,6 |

В настоящее время источником водоснабжения территории служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины и общественные шахтные колодцы. Населением используются также индивидуальные источники. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения как правило, является нестабильным по микробиологическим показателям.

Существующие источники и объекты водоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Натальино | Шахтные колодцы, индивидуальные скважины | ул. Ленина у д.10 |
|  |  |  | ул. Ленина у д.29 |
|  |  |  | ул. Советская у д.45 |
|  |  |  | ул. Советская у д.85 |
|  |  |  | ул. Советская у д.126 |
|  |  |  | ул. Советская у д.137 |
|  |  |  | ул. Советская у д.140 |
|  |  |  | ул. 1 Мая у д.26 |
|  |  |  | ул. Железнодорожная, д.12 |
|  |  |  | ул. Железнодорожная, д.90 |
|  |  |  | ул. Футбольная, д.9 |
|  |  |  | ул. Гагарина, напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Чистова, д.13 |
|  |  |  | ул. Олимпийская, д.20 |
|  |  |  | ул. Комарова, д.44 |
|  |  |  | ул. Межгуменная, д.6 |
| 2. | с. Родяково | Шахтные колодцы, индивидуальные скважины, артезианская скважина | ул. Красная, д.19 |
|  |  |  | ул. Зеленая, 38 |
|  |  |  | ул. Рабочая, д.20 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д.16 |
| 3. | д. Левино | Шахтные колодцы, индивидуальные скважины, артезианская скважина | ул. Сережная, д. 10 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 11 |
|  |  |  | ул. Сережная, д.26 |
|  |  |  | ул. Сережная, д.33 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 100 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 60 |
| 4. | д. Валтово | Шахтные колодцы, индивидуальные скважины, артезианская скважина | ул. М.Горького у д.15 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д.18 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 33 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 90 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 96 |
| 5. | д. Пустынь | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | ул Луговая у д.13 |
| 6. | д. Кистаново | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | ул Зеленая у д. 16 ул Луговая у д.19 |
| 7. | д. Салавирь | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | ул.Советская у д. 16 ул.Советская у д. 31 ул.Советская у д. 35 ул.Советская напротив д.75 ул.Советская у д.118 |
| 8. | д.Степурино | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | Ул.Запрудная, д.5 Ул.Запрудная, д.20 |
| 9. | д.Рогово | Шахтный колодец, индивидуальные скважины, артезианская скважина | Ул.Школьная, д.5 Ул.Школьная, д.10 Ул.Школьная, д.11 Ул.Школьная, д.26 Ул.Школьная, д.75 |
| 10. | п.Степурино | Шахтный колодец, индивидуальные скважины, артезианская скважина | Ул.Трудовая,16 Ул.Трудовая,31 Ул.Трудовая,48 Ул.Пионерская, д.5 Ул.Чапаева, д.10 Ул.1 Мая, д. 11 Ул.Дзержинского, д.8 Ул.Пушкина, д.43 ул.Горького у д.3 ул.Школьная, в районе ДК |
| 11. | д.Бобровка | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | Дом 5 Дом 12 В районе дома 55 |
| 12. | рзд.Валтово | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | Дом 2 |
| 13. | д.Мещерское | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | Дом2 |
| 14. | д.Румасово | Шахтный колодец, индивидуальные скважины | Ул.Зеленая, д.7 Ул.Зеленая, д.15 Ул.Зеленая, д.21 Ул Зеленая , д26 Ул Зеленая , д70 |
| 15 | д.Масловское | Шахтный колодец | дом 2 |

Удельное среднесуточное потребление на хозяйственно- питьевые нужды населения принято согласно СНиП 2.04.02.84. «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения» и составляют для населения проживающих в индивидуальных домах с водопользованием  из разборных колонок 50литров в сутки на человека предоставлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Население на период проектирования, чел. | Ориентировочное водопотребление, куб.м/сут. | % обеспеченности водопроводом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Натальино | 925 |  | 46,25 | 100 |
| 2. | д.Родяково | 210 |  | 10,5 | 100 |
| 3. | д. Левино | 81 |  | 4,05 | 100 |
| 4. | д.Валтово | 269 |  | 13,45 | 100 |
| 5. | д. Рогово | 114 |  | 5,7 | 100 |
| 6. | д. Степурино | 47 |  | 2,35 | 100 |
| 7. | д. Пустынь | 4 |  | 0,2 | 100 |
| 8. | д. Кистаново | 7 |  | 0,35 | 100 |
| 9. | д.Румасово | 27 |  | 1,35 | 100 |
| 10. | д. Салавирь | 141 |  | 7,05 | 100 |
| 11. | д. Бобровка | 18 |  | 0,9 | 100 |
| 12. | п.Степурино | 103 |  | 5,15 | 100 |
| 13. | рзд. Валтово | 5 |  | 0,25 | 100 |
| 14. | д. Мещерское | 16 |  | 0,8 | 100 |
| 15. | д. Масловское | - |  | - | - |
|  | Итого: | 1967 |  | 98,35 | 100 |

3.2.1. Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении административно-территориального образования Натальинский сельсовет

Населенные пункты  административно-территориального образования Натальинский сельсовет не полностью охвачены централизованным водоснабжением.

Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение, а также  количество одновременных пожаров принимаются согласно действующему законодательству.

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротуше-ние | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Натальино | 15/10 | д. Пустынь | 5/- |
| д. Валтово | 10/5 | д. Кистаново | 5/- |
| д. Рогово | 10/5 | д. Румасово | 5/- |
| д. Салавирь | 10/5 | д. Бобровка | 5/- |
| П.Степурино | 10/5 | р. Валтово | 5/- |
| д. Родяково | 10/5 | д. Мещерское | 5/- |
| д. Левино | 5/- | д. Масловское | 5/- |
| д. Степурино | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов.

Основная задача по развитию водоснабжения сельских населенных пунктов заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции.

Также необходимо рассмотреть следующие мероприятия:

- оборудование имеющихся источников централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН;

- очистка, ремонт и строительство в случае необходимости шахтных  колодцев в зонах жилой застройки;

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- организация лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.2.2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет

Одним из населенных пунктов, где имеется система водоотведения является п. Степурино, все остальные населенные пункты Натальинского сельсовета не канализованы. В настоящее время все частные домовладения и здания общественного назначения имеют выгребные ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах и в зонах отдыха не  эффективно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается осуществлять на сливную станцию очистных сооружений г.Навашино.

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время закрытой сети дождевой канализации в планах оборудования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается в пониженные места рельефа  без очистки.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части, через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий: организация регулярной уборки территории; проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.

3.3.  Схема  водоснабжения и  водоотведения

административно-территориального образования

Поздняковский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2038 года  разработана на основании следующих документов:

- Федерального Закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

-основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

-зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции.

Территория административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет городского округа  Навашинский Нижегородской области   расположена в северо-восточной части городского округа. Общая площадь поселения составляет 267,13 кв.м.

Связь населенных пунктов (сел и деревень), расположенных на территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет с областным и окружным  центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения (Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород), проходящей с юго-запада на северо-восток и является второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области.

Территория  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет граничит:

| - | с севера, северо-востока – с МО Филинское сельское поселение Вачского муниципального округа; |
| --- | --- |
| - | с юга, юго-востока – с. Большое Окулово городского округа Навашинский; |
| - | с запада, северо-запада – городской округ Муром Владимирской области. |

Границы административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет проходят: по восточной и северной границе земель СПК "Монаковский", далее по северной и восточной границе квартала 7 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, затем по восточным границам кварталов 8, 15 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, далее по восточной и южной границе квартала 21 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, затем по восточной границе земель СПК "Монаковский". Далее по северной границе квартала 32 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. По смежеству с сельским поселением «Большеокуловский сельсовет» - по западной границе квартала 3 и частично по границе квартала 6 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза. Далее граница проходит по юго-западной границе квартала 6 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, затем по южной и восточной границе квартала 38, по восточной и южной границе квартала 54, по юго-восточной границе квартала 62, далее по северо-восточной и юго-восточной границе квартала 70 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, затем по границе земель СПК "Сонинский" до реки Теша, далее по середине реки Теша до смежества с землями СПК "Новошинский", далее граница проходит по середине реки Теша. По смежеству  с г.о. Муром Владимирской области. Граница проходит по середине реки Ока.

3.3.1.СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующее положение в сфере водоснабжения

административно-территориального образования

Поздняковский сельсовет

В настоящее время  источником водоснабжения  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины и шахтные колодцы. На территории сектора расположены 5 арт.скважин, общественные шахтные колодцы.  Населением  используются  также индивидуальные  источники.

Водопроводные сети, обслуживающие незначительную часть жилой застройки,   имеются  в населенных пунктах: с. Поздняково , с. Коробково, с.Ефаново, с.Монаково, с. Дедово. Данных по качеству воды нет. Водоснабжение остальных населенных пунктов  осуществляется из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  как правило,  является нестабильным по микробиологическим показателям.

Таблица 8

Существующие источники и объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Существующие объекты водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Протя-женностьводопро-водных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Поздняково | Скважина (1980 год) | Водонапорная башня (1985 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1985 год) | 2,0 |
| 2. | с. Коробково | Скважина (1973 год) | Водонапорная башня (1973 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1973 год) | 0,8 |
| 3. | с. Ефаново | Скважина (1977 год) | Башня Рожновского (1977 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1982 год) | 0,7 |
| 4. | с. Монаково | Скважина (1980 год) | Водонапорная башня (1988год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1987 год) | 2,5 |
|  |  |  | Местоположение шахтных колодцев |  |
| 7-19 | д. Анцифрово д. Кондраково д. Корниловка д. Ефремово д. Кр. Октябрь д. Кутарино д. Малышево д. Мартюшиха д. Петряево д. Родиониха с. Спас-Седчено п. Судострой д. Трудовик с. Чудь | индивидуальные скважины, шахтные колодцы | д. Корниловка; д. Ефремово, ул. Октябрьская, в районе д.17; д. Малышево, в районе д.60; с. Чудь, ул. Полевая, в районе д.11 |  |

Ориентировочные  данные по объемам водопотребления и % обеспеченности водопроводом  (существующее положение) приведены в табл. 9.

Общее водопотребление населением  составляет ориентировочно  95.0 куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет  6,0 км.  Для выяснения состояния сетей и сооружений водоснабжения требуется провести их обследование.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы.

С 2012 года обслуживание объектов водопроводно-канализационного хозяйства Поздняковского сельсовета Навашинского района осуществляет МП «Жилкомсервис». Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области предприятию ежегодно устанавливается тариф для населения на оплату услуг водоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблемв водоснабжении административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет:

1. Большая часть административно-территориального образования  Поздняковский сельсоветне охвачена централизованным водоснабжением.

2.Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть на территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Перспективная схема водоснабжения.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение, а также количество одновременных пожаров принимаются согласно действующего законодательства.

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Поздняково | 15/10 | д. Кутарино | 5/- |
| с. Коробково | 10/5 | д. Малышево | 5/- |
| с. Дедово | 10/- | д. Мартюшиха | 5/- |
| с. Ефаново | 10/5 | д. Петряево | 5/- |
| с. Монаково | 10/5 | д. Родиониха | 5/- |
| д. Анцифрово | 5/- | с. Спас-Седчено | 5/- |
| д. Кондраково | 5/- | п. Судострой | 5/- |
| д. Корниловка | 5/- | д. Трудовик | 5/- |
| д. Ефремово | 5/- | с. Чудь | 5/- |
| д. Кр. Октябрь | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных резервуаров и водоемов.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции.

Также предлагается выполнение следующих мероприятий:

- обследование существующих скважин для оценки величины возможного водоотбора;

- обследование сетей водоснабжения в с.Поздняково, с. Коробково, Ефаново, Монаково, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт, реконструкция водопроводных сетей с использованием современных материалов)изношенных водопроводных сетей;

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН;

- очистка, ремонт и  строительство в случае необходимости  шахтных  колодцев в зонах жилой застройки, необорудованных централизованным водоснабжением;

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН;

- организация лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.3.2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение в сфере водоотведения

административно-территориального образования

Поздняковский сельсовет

На территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет локальная система канализации организована только в с. Поздняково (от зданий школы, детского сада и двух секционных жилых домов). В настоящее время основная часть частных домовладений и зданий общественного назначения имеют выгребную ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения.  или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах, в зонах отдыха и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Перспективы развития схемы водоотведения.

Обследование сети канализации  и очистных сооружений в с.Поздняково, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт) сетей и очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию очистных сооружений расположенных в г. Навашино.

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории Поздняковского  сельского поселения не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

3.4.Схема водоснабжения и водоотведения

административно-территориального образования сельсовет Теша

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2038 года  разработана на основании следующих документов:

-  Федерального Закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

-основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

-зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

-границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции.

# ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Территория административно-территориального образования сельсовет Теша городского округа Навашинский Нижегородской области расположена в юго-восточной части городского округа Навашинский. Общая площадь сельского поселения составляет 132,90 кв.км. Связь с с.п. Теша с окружным  центром обеспечивает железная дорога «Муром – Арзамас», пересекающая центральную часть поселения с запада на восток.

Территория сельского поселения граничит:

- с севера, запада – с территориальным сектором Натальино;

- с востока – с Сосновским муниципальным округом и Ардатовским муниципальным округом;

- с юга с МО городской округ город Кулебаки.

3.4.1.СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время источником водоснабжения служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины и шахтные колодцы. На территории поселения расположены 2 арт.скважины, общественные шахтные колодцы. Населением также используются индивидуальные источники.

Водонапорные сети поселения представлены двумя участками, запитанными от двух разных скважин. Один, расположенный в юго-восточной части поселка, обслуживает участок секционной жилой застройки (два 2-х этажных дома) и частично зоны индивидуальной и многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками. Разводящие сети являются бесхозяйными. Второй участок расположен в юго-восточной части поселка и обслуживает детский сад, школу и дом учителя. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения как правило является нестабильным по микробиологическим показателям.

Таблица 10

Существующие источники и объекты водоснабжения

| № п/п | Существующий источник водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Местоположение | Существующие объекты водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Протяженности водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Артезианская скважина (1973год) | пос. Теша, ул. Космонавтов, д. 1 | Водонапорная башня (1973год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (трубы стальные 1973 год) | 0,7 км |
| 2. | Артезианская скважина | 100 м. к северо-востоку от границы населенного пункта в районе детского сада | Водонапорная башня |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый трубы стальные | 0,35 км. |
| 3. | Шахтные колодцы | на территории поселения |  |  |

Общее водопотребление населением  составляет ориентировочно  57,9 куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет 1,05 км. Для выяснения состояния сетей и сооружений водоснабжения требуется провести их обследование.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы.

С 2012 года обслуживание объектов водопроводно-канализационного хозяйства административно-территориального образования сельсовет Теша осуществляет МП «Жилкомсервис».

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

административно-территориального образования сельсовет Теша

1.Большая часть с.п.Теша не охвачена централизованным водоснабжением.

2.Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

Водопроводная сеть на территории с. п. Теша проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Перспективная схема водоснабжения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение, а также количество одновременных пожаров принимаются согласно действующего законодательства.

Пожаротушение в населенном пункте предусматривается  из пожарных водоемов.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции.

Также предлагается выполнить следующие мероприятия:

- обследование существующих источников водоснабжения для оценки величины возможного водоотбора;

- обследование сетей и сооружений водоснабжения, реконструкция изношенных существующих водопроводных сетей с использованием современных материалов;

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН;

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН

- организация лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.4.2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение в сфере водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша

На территории административно-территориального образования сельсовет Теша централизованная система хозяйственно - бытовой напорной канализации организована от секционной малоэтажной застройки и частично зоны индивидуальной и многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками по ул. Космонавтов. Протяженность канализационной сети диаметром 100 мм – 1,2 км. На канализационных сетях имеется насосная станция. Сточные воды поступают на очистные сооружения – поля фильтрации, расположенные в трехстах метрах к юго-востоку от границы с.п. Теша. Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией составляет 11% от общего количества.

В настоящее время основная часть частных домовладений и зданий общественного назначения имеют выгребную ямы с последующим вывозом их по договорам на канализационные очистные сооружения.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах экономически нецелесообразно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Организация вывоза стоков на сливную станцию от выгребных систем канализации частных домовладений и зданий общественного назначения.

Перспективы развития схемы водоотведения.

Обследование сети канализации  и очистных сооружений в с.п. Теша, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт) сетей и очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время закрытой сети дождевой канализации в границах сельского поселения не имеется. Поверхностный сток с территории жилой застройки сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории административно-территориального образования сельсовет Теша не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

_____________________».